ALLEGATO 1 –

SPECIFICHE TECNICHE

CONTENITORI CARRELLATI DA Lt.120

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza mm.1000; Larghezza mm.500; Profondità mm.600;

- Capacità non inferiore a lt.120;

- Attacco a pettine .

- Rispetto della norma UNI EN840;

- Materiale Polietilene vergine ad alta densità, stampato ad iniezione;

- Spessore corpo non inferiore a mm.3,0;

- Spessore coperchio non inferiore a mm.3,0;

- Coperchio incernierato a libro e dotato di due prese per il sollevamento;

- N.2 ruote in gomma avente un diametro di mm.200;

- Segnalazioni con apposizione di strisce rifrangenti e/o adesive n. 2 strisce 10x40 classe uno ( una striscia su ogni angolo del lato anteriore del corpo);

- Colore a scelta della stazione appaltante;

- Peso non inferiore a Kg.8,5;

CONTENITORI CARRELLATI DA Lt.240

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza mm.1100; Larghezza mm.600; Profondità mm.750;

- Capacità non inferiore a lt.240;

- Attacco a pettine.

- Rispetto della norma UNI EN840;

- Materiale Polietilene vergine ad alta densità, stampato ad iniezione;

- Spessore corpo non inferiore a mm.3,0;

- Spessore coperchio non inferiore a mm.3,0;

- Coperchio incernierato a libro e dotato di due prese per il sollevamento;

- N.2 ruote in gomma avente un diametro di mm.200;

- Segnalazioni con apposizione di strisce rifrangenti e/o adesive n. 2 strisce 10x40 classe uno ( una striscia su ogni angolo del lato anteriore del corpo);

- Colore a scelta della stazione appaltante;

- Peso non inferiore a Kg.12;

CONTENITORI CARRELLATI DA Lt.360

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza mm.1200; Larghezza mm.600; Profondità mm.900;

- Capacità non inferiore a lt.360;

- Attacco a pettine.

- Rispetto della norma UNI EN840;

- Materiale Polietilene vergine ad alta densità, stampato ad iniezione;

- Spessore corpo non inferiore a mm.3,0;

- Spessore coperchio non inferiore a mm.3,0;

- Coperchio incernierato a libro e dotato di due prese per il sollevamento;

- N.2 ruote in gomma avente un diametro di mm.200;

- Segnalazioni con apposizione di strisce rifrangenti e/o adesive adesive n. 2 strisce 10x40 classe uno ( una striscia su ogni angolo del lato anteriore del corpo);

- Colore a scelta della stazione appaltante;

- Peso non inferiore a Kg.14;

CONTENITORI CARRELLATI DA Lt.1100

1. Caratteristiche generali

- Capacità nominale lt.1100;

- Lunghezza esterna massima mm.1200;

- Larghezza esterna massima mm.1400;

- Altezza esterna massima mm.1400;

- Attacco a maschio DIN 3700 rinforzati e simmetrici con anima in acciaio zincato nel rispetto della norma UNI, completo di attacco a pettine frontale rinforzato ottenuto in unico con la vasca in fase di stampaggio. Rispetto della norma EN840;

- Materiale Polietilene vergine ad alta densità di 0,95-0,96 gr. per cm³. La materia prima è dotata di stabilizzatori contro l’azione dei raggi U.V. Stampato ad iniezione;

- Spessore corpo non inferiore a mm.5,0;

- Spessore coperchio non inferiore a mm.4,0;

- Coperchio realizzato in unico pezzo e rinforzato con apertura “a libro”, incernierato al corpo per mezzo di perni rinforzati in HDPE e dotato di due prese per il sollevamento;

- N.4 ruote in gomma avente un diametro di mm.200, larghezza mm.50, pivot tanti a 360°, di cui quelle poste anteriormente sono munite di dispositivo di frenatura a pedale standard;

- Segnalazioni con apposizione di strisce rifrangenti e/o adesive n. 2 strisce 10x40 classe uno ( una striscia su ogni angolo del lato anteriore del corpo);

- Colore a scelta della stazione appaltante;

- Peso non inferiore a Kg.40;

CONTENITORI AERATI ORGANICO DA Lt.10

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza cm.32; Larghezza cm.30; Profondità cm.20;

- Capacità non inferiore a lt.10;

- Peso non inferiore a gr.300;

- Contenitore di forma tronco - piramidale realizzato in  PP/PEHD;

- Fori di areazione su tutte le pareti, sul coperchio e sul fondo;

- Sistema reggi sacco incorporato e fisso;

- Manico in polipropilene con sistema di chiusura anti-randagismo;

- COLORE MARRONE

CONTENITORI  ORGANICO DA Lt.21

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza cm 40; Larghezza cm.30; Profondità cm.35;

- Capacità non inferiore a lt.21;

- Peso non inferiore a gr.800;

- Contenitore di forma tronco - piramidale realizzato in PP/PEHD;

- Sistema reggi sacco incorporato e fisso;

- Manico in polipropilene con sistema di chiusura anti-randagismo;

- COLORE MARRONE.

CONTENITORI PER PANNOLINI DA Lt.20

1. Caratteristiche generali

- Dimensioni massime esterne: Altezza cm 40; Larghezza cm.30; Profondità cm.35;

- Capacità non inferiore a lt.20;

- Peso non inferiore a gr.800;

- Contenitore di forma tronco - piramidale realizzato in PP/PEHD ;

- Sistema reggi sacco incorporato e fisso;

- Manico in polipropilene con sistema di chiusura anti-randagismo;

- COLORE GIALLO.

CONTENITORI  PER CARTA DA Lt.50

1. Caratteristiche generali

- Contenitore in Polipropilene  Alveolare

- Dimensioni massime esterne: Altezza cm 100; Larghezza cm.30; Profondità cm.35;

- Capacità non inferiore a lt.50;

- Contenitore di forma prismatica, composto da n.2 pezzi: fusto, coperchio;

- COLORE BIANCO

| 1 | Elementi di valutazione contenitori da lt.120 | Valore |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
| C | Spessore corpo espresso in decimi di mm. |  |  |
| D | Spessore coperchio espresso in decimi di mm. |  |  |
| E | Certificazione RAL GZ 951/1 o certificazione equivalente in corso di validità | SI | NO |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 2 | Elementi di valutazione contenitori da lt.240 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
| C | Spessore corpo espresso in decimi di mm. |  |  |
| D | Spessore coperchio espresso in decimi di mm. |  |  |
| E | Certificazione RAL GZ 951/1 o certificazione equivalente in corso di validità | SI | NO |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 3 | Elementi di valutazione contenitori da lt.360 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
| C | Spessore corpo espresso in decimi di decimi di mm. |  |  |
| D | Spessore coperchio espresso in decimi di decimi di mm. |  |  |
| E | Certificazione RAL GZ 951/1 o certificazione equivalente in corso di validità | SI | NO |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 4 | Elementi di valutazione contenitori da lt.1100 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
| C | Spessore corpo espresso in decimi di mm. |  |  |
| D | Spessore coperchio espresso in decimi di mm. |  |  |
| E | Certificazione RAL GZ 951/1 o certificazione equivalente in corso di validità | SI | NO |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 5 | Elementi di valutazione contenitori areati da lt.10 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 6 | Elementi di valutazione contenitori areati da lt.20 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 7 | Elementi di valutazione contenitori da lt.20 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |
| 8 | Elementi di valutazione contenitori i PA da lt.50 | Valore |  |
| A | Volume espresso in litri |  |  |
| B | Peso espresso in Kg |  |  |
|  | TOTALE PUNTI |  |  |