GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA REGIONE BASILICATA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLATO   SPECIALE   D’APPALTO

Art.1

OGGETTO  DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura di moduli antincendio carrellati per il servizio antincendio boschivo regionale, così come riportata all’Art.2, da fornirsi a ciascun Ente delegato della Regione Basilicata per potenziare la dotazione infrastrutturale a disposizione delle squadre di pronto intervento istituite presso gli stessi Enti, così da avere una maggiore autonomia di intervento ed  una migliore prontezza operativa.  Saranno, inoltre, acquistati veicoli con allestimento  antincendio che la Regione Basilicata  utilizzerà  per  eventuali interventi che dovessero rendersi necessari nell’ambito del patrimonio forestale di proprietà o che potranno essere messi a disposizione degli organismi operanti nella struttura antincendio regionale.

Art. 2

TIPOLOGIA   E   QUANTITA’

L’appalto comprende la fornitura  di n. 16 moduli  antincendio e  n. 3  veicoli con allestimento antincendio per il servizio antincendio boschivo regionale, il tutto rispondente alle specifiche tecniche riportate al successivo Art.3.

Art. 3

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche dei moduli antincendio  e dei veicoli con allestimento antincendio da fornirsi  alla Regione Basilicata, alle quali devono attenersi le ditte offerenti in modo tale da individuare in modo univoco le caratteristiche degli stessi.

L’amministrazione non accetterà prodotti alternativi o di altra descrizione tecnica, o non rispondenti alle certificazioni richieste, pena l’esclusione.

1-   MODULO  ANTINCENDIO  ALLESTITO  SU  CARRELLO

Il modulo antincendio dovrà essere allestito su carrello fuoristrada omologato, opportunamente fissato allo stesso con viti e piastre di ancoraggio. Dovrà essere amovibile  mediante distacco delle viti di bloccaggio e semplice estrazione. L'allestimento dovrà avere un peso di circa di 350 kg. in ordine di marcia (a secco). Il  serbatoio dovrà avere una capacità di circa 400 litri ed il suo riempimento dovrà essere eseguito da pozzo o da colonnine idrante; dovrà essere realizzato in acciaio inox, idoneo al trasporto di acqua o ritardanti, resistente alla corrosione e di forma tale da mantenere il baricentro il più basso possibile. Dovrà essere dotato di sfiato di troppo pieno, passo d'uomo, paratie frangiflutti interne, indicatore di livello visivo a vasi comunicanti, rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio, collegamento diretto mediante valvola di intercettazione con la pompa di aspirazione, bocchettone per il reflusso dell'acqua non utilizzata dalla pompa ad A.P., valvola di carico da idrante UNI 45 completa di calotta cieca con catenella.

Il gruppo pompa dovrà essere costituito da motore monocilindrico ad alimentazione diesel, che dovrà erogare una potenza di 9.0 HP. Dovrà avere una cilindrata di 431 cc, una velocità di 3600 giri/min, una coppia massima di 22 Nm erogata a 2200 Giri/min. Il serbatoio del carburante dovrà avere una capienza di litri 5. Il motore dovrà essere un ciclo diesel quattro tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria forzata con volano ventilatore, alimentazione a caduta per gravità, lubrificazione forzata, supplemento combustibile automatico meccanico, regolatore di velocità a masse centrifughe, disaereazione automatica, avviamento elettrico e manuale. La pompa A.P., con tre pompanti a membrana, dovrà avere una portata di circa 51 litri/min a 40 bar di pressione massima. Tutte le parti a contatto con il liquido dovranno essere anodizzate. La pompa dovrà essere dotata di due mandate interposte da valvole a sfera da 1/2", di cui una per l'alimentazione dei naspi. Il corredo di aspirazione della pompa dovrà essere costituito da una tubazione resistente alla depressione della lunghezza di metri 8, completa di valvola di fondo in ottone e raccordo per il collegamento con la valvola selezionatrice. Il naspo A.P. dovrà essere realizzato in lega leggera ad alta resistenza, dotato di meccanismo di blocco, a riavvolgimento manuale, contenente 80 metri di tubazione A.P. con treccia in acciaio del diametro di ½”. La tubazione dovrà essere completa di attacchi rapidi per il collegamento della lancia erogatrice. Il naspo IFEX, dovrà essere realizzato in lega leggera ad alta resistenza, dotato di meccanismo di blocco, giunto snodato con doppia alimentazione, riavvolgimento manuale, contenente 45 metri di tubazione A.P. del diametro di ¾”. La tubazione dovrà essere completa di attacchi rapidi per il collegamento della lancia IFEX..

Il sistema antincendio dovrà essere garantito dall’attrezzatura IFEX che dovrà essere composta da n° 1 bazooka, n° 2 bombole in fibra di carbonio composito da lt.9 cadauna con attacco tedesco, regolatori pressione e collegamenti vari, in modo da ottenere uno spegnimento con acqua micronizzata. I collegamenti elettrici devono avvenire con batteria a veicolo.

Inoltre l’allestimento antincendio dovrà essere completo di un compressore con le seguenti caratteristiche:

Quattro stadi, quattro cilindri con raffreddamento ad aria forzata.

Lubrificazione a sbattimento con codolo immerso nell’olio.

Controllo livello dell’olio lubrificante con asta di facile lettura.

Tubi di raffreddamento interstadio e finale in acciaio inox AISI 306.

Aria respirabile secondo le norme DIN 3188 – CGA/E – EN12021.

Filtro di aspirazione di tipo microbico.

Filtro a carboni attivi e setaccio molecolare.

Separatore di condensa finale.

Portata: 100 litri/minuto primo circa.

Pressione di esercizio: 225 o 300 bar.

Rumorosità: 87 dB circa a tre metri.

Motorizzato a scoppio a benzina Honda GX 160.

Frusta di ricarica con attacco DIN 200 Bar.

Manometro di controllo della pressione di carica montato sul separatore di condensa.

Valvola di sicurezza finale.

Maniglie per il trasporto.

Dimensioni: la. x pr. x  h :  mm. 750 x 320 x 360.

Peso: kg. 37.

Tempo di ricarica di un mono da 15 lt. a 200 bar:  30 minuti.

DESCRIZIONE CARRELLO

Il carrello dovrà avere il telaio in acciaio zincato con braccio anteriore a V, sospensioni a bracci indipendenti con barre di torsione, cassone ribaltabile manualmente con piano di carico in legno marino multistrato, sponde in acciaio zincato con sponda anteriore e posteriore, freni a repulsione con inserimento automatico della retromarcia e freno di stazionamento.

Le ruote dovranno essere laterali al cassone per aumentarne la stabilità, con ruotino anteriore regolabile.

Il carrello dovrà essere fornito di gancio di traino per auto, impianto elettrico con relativa fanaleria a norma. Il  cassone dovrà avere le seguenti dimensioni: 2020 x 1240 mm.

2-   VEICOLO A QUATTRO RUOTE MOTRICI CON ALLESTIMENTO ANTINCENDIO

DESCRIZIONE VEICOLO

Il veicolo dovrà avere le caratteristiche di seguito precisate:

Dimensione : 4330 X 1560 mm

Motore: Benzina 4 cilindri iniezione diretta multipoint con cilindrata di 1.300 cc ed alimentazione a benzina.

Raffreddamento: a liquido (acqua + glicole)

Trasmissione: 5 marce sincronizzate + retromarcia

Trazione: sulle quattro ruote

Potenza max: 48 KW/4.800 giri/min

Pneumatici: 165/65 R 14

Passo mm: 2180

Freni anteriori: a disco diam. 260 mm

Freni posteriori: a tamburo diam.258 mm

Ruote posteriori: gemellate

Peso a pieno carico: 2200 Kg.

Portata utile sul pianale: 1120 Kg.

Altezza piano carico da terra: 850 mm

Colore rosso

DOTAZIONE VEICOLO

Il veicolo dovrà essere dotato di quanto segue:

Sirena elettronica bitonale (Sol-Mi) con possibilità di suono diurno e notturno.

Barra di illuminazione d’emergenza a doppia girante modello Vector con luce di colore blu montata sul tetto della  cabina.

Faro di profondità (100 Watt) con rotazione alzo e abbasso comandato dalla cabina tramite telecomando.

Mobiletto centrale porta radio.

# Pneumatici di tipo invernale.

Inoltre, dovranno essere forniti i seguenti accessori appositamente fissati nel vano anteriore chiudibile:

N.1 motopompa da svuotamento con motore a scoppio  portata  560 litri/minuto

N.1 tubo aspirazione da mt. 6 in PVC raccordato UNI 45 completo di valvola di fondo

N.1 cassetta attrezzi completa di accessori

N.1 lampada portatile ricaricabile completa di accessori

N.1 manichetta da 20 mt. UNI 45

N.1 riduzione f/f UNI 45

N.1 estintore da 6 Kg di polvere

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO ANTINCENDI

Allestimento dovrà essere di tipo scarrabile,  super leggero,  realizzato interamente in alluminio con serbatoio con capacità 500 litri in alluminio Peraluman, dotato di paratie frangiflutti, pozzetto d’aspirazione che permette l’utilizzo totale della capacità d’acqua, passo d’uomo per ispezione interna, valvola di drenaggio, manicotto troppo pieno, doppio livello a vasi comunicanti, rastrelliera in acciaio inox porta materiali applicata sul serbatoio.

Il vano anteriore  di tipo passante  dovrà essere chiuso  da n. 2 serrande,  una su ciascun lato a tenuta stagna con cicchetto di chiusura illuminato da plafoniera  con interruttore in cabina.

Il vano posteriore dovrà essere totalmente aperto su tre lati per agevolare tutte le manovre sui comandi e le manutenzioni sulla pompa e il naspo, il vano dovrà essere illuminato da plafoniera  con interruttore in cabina.

Il tetto dell’allestimento dovrà essere completamente rivestito in alluminio mandorlato rinforzato non calpestabile.

La motopompa polifunzionale dovrà essere del tipo ad alta pressione (100 bar) per nebulizzare il getto d’acqua aumentandone il potere estinguente e di raffreddamento. Dovrà essere  in grado di miscelare ed erogare schiumogeni a bassa e media espansione grazie al nuovo sistema di miscelazione integrato Refirex. Dovrà essere azionata da motore ausiliario con potenza non inferiore a 9,9 KW, alimentato a benzina o diesel ad avviamento elettrico, ed erogare 42 litri al minuto ad una pressione max di 100 bar. La motopompa  dovrà essere dotata di due naspi di primo intervento corredati di tubazione ignifuga antischiacciamento della lunghezza di 80 mt. con pressione di esercizio di 180 bar.

I naspi a riavvolgimento manuale dovranno essere realizzati in alluminio presso fuso e acciaio inox, con un sistema di bloccaggio manuale, manovella di riavvolgimento a scomparsa e guide scorri tubo. In dotazione dovranno essere  fornite due pistole con impugnatura compensata a doppia gittata (getto pieno e nebulizzato) complete di adattatore a schiuma per bassa e media espansione.

La motopompa dovrà essere dotata di un pannello comandi con manometro alta pressione, contaore, valvole di comando apertura naspi, valvola regolazione miscelazione da 1% a 6%, chiave accensione e spegnimento motore, valvola comando aspirazione da pozzo o cisterna, acceleratore automatico.

L’allestimento dovrà essere fornito di sistema di scarramento meccanico, composto da 4 piedoni in acciaio da inserire negli appositi passaggi ricavati nel falso telaio portante dello stesso. Il sistema dovrà essere costituito, inoltre, da  martinetti manuali  che consentano di sollevare l’allestimento  dal cassone permettendone il suo sfilamento.

Art.4

IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo disponibile per la fornitura dei mezzi antincendio  di cui all’Art. 2  del presente Capitolato Speciale d’Appalto  è di Euro 695.000,00 (comprensivo di I.V.A. al 20%).

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

I mezzi antincendio indicati nel capitolato speciale d’appalto e con le caratteristiche minime richieste debbono essere forniti pronti all’uso e pertanto il fornitore dovrà provvedere:

- al trasporto ed alla consegna dei mezzi antincendio entro 90 gg. dalla data di aggiudicazione  presso la sede che sarà indicata dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, sede presso la quale lo stesso Ufficio procederà al collaudo della fornitura;

- alla successiva consegna dei mezzi antincendio, ad avvenuto collaudo,  presso la sede degli Enti delegati riportati nel prospetto che segue:

ENTE DELEGATO

C.M. Marmo Platano – Muro Lucano

C.M. Vulture – Rionero in Vulture

C.M. Alto Sinni – Senise

C.M. Medio Agri – Sant’Arcangelo

C.M. Alto Sarmento – Noepoli

C.M. Alto Basento – Potenza

C.M. Alto Bradano – Acerenza

C.M. Alto Agri – Villa d’Agri

C.M. Melandro – Savoia di Lucania

C.M. Camastra Alto Sauro – Corleto Perticara

C.M. Lagonegrese - Lauria

C.M. Medio Basento - Tricarico

C.M. Basso Sinni - Tursi

C.M. Collina Materana - Stigliano

Amministrazione Provinciale di Potenza - Potenza

Amministrazione Provinciale di Matera - Matera

e presso le eventuali altre sedi che saranno indicate dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata;

- ad effettuare un corso gratuito di formazione ed addestramento circa l’uso corretto dei mezzi antincendio con proprio personale specializzato ed abilitato ai sensi dell’art. 43 del D.L. 626/94  presso le sedi  degli Enti delegati della Regione Basilicata. Il corso dovrà avere una durata di almeno 8 ore.

Art. 6

COLLAUDO

A consegna avvenuta la stazione appaltante procederà, nel termine di 10 giorni, al collaudo e all’accertamento della conformità della fornitura effettuata  con  quella richiesta. Tale verifica sarà effettuata presso la sede indicata dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, previa comparazione dei mezzi antincendio oggetto della fornitura  con la documentazione illustrativa delle caratteristiche tecniche presentata in sede di gara.

In caso di accertamento di fornitura non rispondente a quella richiesta, si procederà alla revoca dell’affidamento della fornitura stessa addebitando tutte le spese alla ditta aggiudicataria e si provvederà alla rescissione del contratto, salvo risarcimento maggiore del danno.

Art. 7

GARANZIA

La fornitura deve comprendere una garanzia per un anno a partire dalla data della consegna e riguardante l’intera fornitura,  ivi compresi i componenti di aziende terze.

Art. 8

CAUZIONI

Le ditte partecipanti alla gara devono presentare unitamente ai documenti di gara una cauzione provvisoria, per responsabilità precontrattuali, pari a € 10.000,00 che sarà restituita ai non aggiudicatari appena avvenuta l’aggiudicazione. È ammessa la presentazione della cauzione mediante polizza fidejussoria o assegno circolare, non è ammessa la presentazione di assegno di conto corrente bancario.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, alla sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.

Art. 9

STIPULA  DEL  CONTRATTO

L’aggiudicatario verrà invitato tempestivamente dall’Ente a presentarsi per la firma del contratto che sarà sottoscritto, per l’Amministrazione regionale, dal Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio pro-tempore del Dipartimento Ambiente e Territorio.

Il contratto sarà stipulato in base alle vigenti disposizioni che regolano la materia.

### Art. 10

### DURATA DEL CONTRATTO

L’efficacia del contratto ha inizio dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di 1 anno.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire nel periodo di validità del contratto, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, eventuali ulteriori mezzi antincendio richiesti dall’Amministrazione appaltante nei limiti previsti dalle vigenti norme.

### Art. 11

### SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto  sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l’I.V.A. e del D.P.R.  26.4.86 n. 131 per quanto riguarda l’imposta di registro e loro successive modifiche .

L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione mentre l’imposta di bollo ed il registro  del verbale  di gara e del contratto, nonchè tutti gli oneri tributari sono a carico dell’Impresa.

### Art. 12

### PAGAMENTI

Il  pagamento della fornitura avverrà a consegna dell’intera fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa perfezionamento del relativo atto di liquidazione da parte della Struttura regionale competente, sempre che non vi siano contestazioni o riserve all’atto del collaudo della stessa.

Art. 13

CONTROVERSIE ED INADEMPIENZE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Laddove non si giungesse alla soluzione delle questioni insorte entro 30 giorni dalla data della nota con la quale una delle parti ha sollevato la questione controversa, per la relativa soluzione si procederà tramite il foro di Potenza. A tal fine la ditta aggiudicataria indicherà il proprio domicilio a margine di contratto.